УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления сигнализации и связи АО «Узбекистон темир йуллари» _______________ Акботаев Т.А. «____»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

IP видеорегистратор (DS-7604NI-Q1).

Согласовано:

Заместитель управления

сигнализации и связи                                                                   Шерматов Т.С.

Ташкент 2026 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

IP видеорегистратор

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2026 года производства

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Соответствие техническим нормативным документациям завода изготовителя

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Соответствий межгосударственными стандартами ГОСТ 41013 не уступающий или превосходящий по техническим и функциональным параметрам

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Будет определяться после заключения договора на поставку

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Работает по следующему принципу: камеры подключаются к видеорегистратору и передают на него видео по кабелям. Регистратор получает сигнал, преобразует его в изображение, сжимает, и, при необходимости, записывает на винчестер. Просмотреть видео можно подключив к видеорегистратору телевизор или монитор, а также используя удаленное подключение.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Должен быть рассчитан на работу в условиях умеренного климата . Рабочий диапазон температур –10 C0 до +60 C0.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Дополнительные специальные требования не имеются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Производитель/поставщик предоставляет информации о сроке службе IP видеорегистратор и эксплуатационным расходам.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Технические характеристики Анализ человека/транспортного средства 1-канал; 4-канала Видео и Аудио IP-видеовход 4-х канальный Входящая пропускная способность 40 Мбит/с Исходящая пропускная способность 80 Мбит/с HDMI-выход 1-канальный, 4K (4096 x 2160)/30 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц VGA-выход 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц Режим видеовыхода Одновременный выход HDMI/VGA Аудиовыход 1-канальный, RCA (линейный, 1 кОм) Двусторонняя аудиосвязь 1-канальный, RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) Расшифровка Формат декодирования H.265+/H.265/H.264+/H.264 Разрешение записи 8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Синхронное воспроизведение 4-х канальный Возможность декодирования 1-канальный при 8 МП (30 кадров в секунду)/3-канальный при 4 МП (30 кадров в секунду)/6-канальный при 1080p (30 кадров в секунду) *: Длина или ширина разрешения камеры (каждой дорожки) не может превышать 4096 пикселей. Тип потока Видео, Видео и Аудио Сжатие аудио G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 Сеть Удаленное подключение 32 Сетевой протокол TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Сетевой интерфейс 1 самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с Интерфейсы SATA 1 SATA-интерфейс Емкость Емкость каждого диска до 8 ТБ USB-интерфейс 2 × USB 2.0 Вход/выход сигнала тревоги N/A (4/1 необязательно) Общие Источник питания 12 В постоянного тока, 1,5 А Потребление ≤ 10 Вт (без жесткого диска) Рабочая температура -10 °C до 55 °C (от 14 °F до 131 °F) Рабочая влажность 10% до 90% Размеры (Ш × Г × В) 320 × 240 × 48 мм (12,4" × 9,4" × 1,9") Масса ≤ 1 кг (без жесткого диска, 2,2 фунта)

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

Подраздел 4.3 Требования к размерам и упаковке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя. Приемка оборудование осуществляется на территории Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, сертификат соответствие, технический паспорт, сертификат происхождения товара.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования допускается в упакованном виде в закрытых помещениях. В условиях, соответствующих группе по ГОСТу 15150-69 срок хранение один год.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Необходимо представить гарантию на соответствие технических характеристик закупаемого товара IP видеорегистратор. Гарантийный срок поставляемого материала должно составлять 2 года со дня ввода в эксплуатации при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и эксплуатация осуществляется согласно, паспорту и руководство по эксплуатации производителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

IP видеорегистратор ГОСТу 41013.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к товару IP видеорегистратор заказываемый товар должен быть укомплектован полностью: Требования к шефмонтажу и другим работам – не требуется; Требования к послегарантийному обслуживанию - не требуется; Требования к обучению персонала – не требуется;

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявок , поставка товара в течении 10-дней с момента заключения контракта, - поставка железнодорожным транспортом на условиях DAR АО «Темирйўлинфратузилма» - отгрузка автомобильным транспортом Республики Узбекистан, г. Ташкента, Тарас Шевченко 7дом. -авиа транспортом Республика Узбекистан, г. Ташкент, «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Особые требования к форме представляемой информации не требуются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ш | Управление сигнализации и связи |

Разработал:

Начальник отдела видеонаблюдения

управления сигнализации и связи                                                             Кайимов Ғ.А.