УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления сигнализации и связи АО «Темирйулинфратузилма» _______________ Акботаев Т.А. «____»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Коммутатор - 8*10/100/1000BASE-T, 2*10GE SFP+, PoE++.

Согласовано:

Заместитель начальника

управления сигнализации и связи                                                  Шерматов Т.С

Ташкент 2026 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Коммутатор - 8*10/100/1000BASE-T, 2*10GE SFP+, PoE++.

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2026 года производства

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Соответствие техническим нормативным документациям завода изготовителя

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Соответствии межгосударственными стандартами не уступающий или превосходящий по техническим и функциональным параметрам

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Будет определятся после заключения договора на поставку

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование промышленный Коммутатор Ethernet с возможностью работы в стеке предназначена для создания сети передачи данных. Устанавливается в связевых помещениях железнодорожных станций, в шкафах видеонаблюдения. Применяется на железнодорожных станциях в системе передачи данных. Оборудование участвует в обеспечении основными каналами передачи данных различных информационных систем железнодорожного транспорта.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Должны быть рассчитаны на работу в условиях умеренного климата (У1 ГОСТ 15150). Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70°С.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Дополнительные специальные требования не имеются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Производитель/поставщик предоставляет информации о сроке службы оборудования промышленный коммутатор Ethernet L3 с возможностью работы в стеке, его энергопотреблению и эксплуатационным расходам.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Основные характеристики: Forwarding Performance 42Mpps Коммутационная способность 56Gbps / 520Gbps Фиксированные порта 8 x 10/100/1000BASE-T 2 x 10 GE SFP+ PoE PoE++ (up to 90W power supply) Примечание. Коммутатор начнет подавать питание на PD в течение нескольких секунд после включения питания. Это отличается от обычных коммутаторов, которым обычно требуется от 1 до 3 минут, чтобы начать подачу питания на PD. Когда коммутатор PoE перезагружается из-за сбоя питания, коммутатор PoE продолжает подавать питание на PD сразу после включения питания, не дожидаясь завершения перезагрузки. Это значительно сокращает время отключения питания PD. Бюджет мощности PoE 240 Вт Возможности PIM SM, PIM DM, PIM SSM, IGMP v1/v2/v3 snooping OSPF,IS IS,BGP, VRRP IPv4/IPv6 dual stack, IPv6 RIPng, iStack Open Programmability System (OPS) 4094 VLANs 32K MAC 8192 FIBv4 entries 3072 FIBv6 entries 3072 ND entries Поддерживает аутентификацию по MAC-адресу, аутентификацию 802.1X и реализует динамическую доставку политик (VLAN, QoS и ACL) пользователям. Механизмы для защиты от DoS-атак и атак, направленных на пользователя. DoS-атаки нацелены на коммутаторы и включают SYN-флуд, Land, Smurf и ICMP-флуд. Атаки, направленные на пользователя, включают поддельные атаки DHCP-сервера, подделку IP/MA-адреса C, лавинную рассылку DHCP-запросов и изменение значения DHCP CHADDR. Поддерживает DHCP snooping binding table и отбрасывает пакеты, не соответствующие записям таблицы. Функция доверенного порта DHCP snooping гарантирует, что пользователи подключаются только к авторизованному серверу DHCP. Поддерживает строгое обучение ARP, которое защищает сеть от атак с подменой ARP, чтобы пользователи могли нормально подключаться к Интернету. Тип блока питания 240W AC (AC PoE power adapter) или DC external,1:1 hot backup Rated input voltage range: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz 100V DC to 250 V DC Rated output voltage: 56 V DC Энергопотребление (макс) 18.3 Вт (without PD) 240 Вт (with PD, PD power consumption of 240 Вт)* Несколько механизмов надежности Поддерживает два модуля питания. При использовании двух силовых модулей силовые модули работают в резервном режиме 1+1. Он может быть напрямую подключен к внешнему источнику питания постоянного тока или питаться от силового модуля. Помимо поддержки традиционного протокола связующего дерева (STP), быстрого протокола связующего дерева (RSTP) и протокола множественного связующего дерева (MSTP), коммутатор использует новейшую в отрасли технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). Этот протокол надежен, прост в обслуживании и реализует быстрое защитное переключение в течение 50 мс. ERPS определен в ITU T G.8032 и реализует защитное переключение на уровне миллисекунд на основе традиционных функций Ethernet MAC и моста. Поддерживает Smart Link, который реализует резервное копирование восходящих каналов. Один коммутатор может подключаться к нескольким коммутаторам агрегации через несколько каналов, что значительно повышает надежность устройств доступа. Габаритные размеры 150.0 x 44.0 x 133.0 мм Рабочая температура –40°C to +70°C Масса 1.3 кг Защита от перегрузки Встроенная защита от перенапряжения для работы в суровых условиях окружающей среды Относительная влажность 5–95% (non-condensing) Рассеивание тепла Без вентилятора, естественное рассеивание тепла

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

Подраздел 4.3 Требования к размерам и упаковке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя. Приёмка оборудования осуществляется на территории Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, сертификат соответствие, технический паспорт, сертификат происхождения товара.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение аппаратуры допускается в упакованном виде в закрытых помещениях. В условиях, соответствующих группе «1(Л)» по ГОСТу 15150-69 срок хранение 1 год.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Необходимо представить гарантию на соответствии технических характеристик закупаемого оборудования промышленный коммутатор Ethernet L3 с возможностью работы в стеке Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять 2 года со дня ввода в эксплуатации при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и эксплуатация осуществляется согласно, паспорта на оборудование Промышленный коммутатор Ethernet L3 с возможностью работы в стеке и руководство по эксплуатации производителя.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование промышленный коммутатор Ethernet L3 с возможностью работы в стеке должен соответствовать ГОСТ 15150 и ГОСТ 14254–96–96

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к комплектации - заказываемый товар согласно проекту должен быть укомплектован полностью: Требования к шефмонтажу и пуско-наладочным работам – не требуется; Требования к послегарантийному обслуживанию - послегарантийный срок обслуживанию товара 24 - месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Требования к обучению персонала – не требуется, так как технология установки оборудования освоена;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявок , поставка товара в течении 10-дней с момента заключения контракта, - поставка железнодорожным транспортом на условиях DAR АО «Темирйўлинфратузилма» - отгрузка автомобильным транспортом Республики Узбекистан, г. Ташкента, Тарас Шевченко 7дом. -авиа транспортом Республика Узбекистан, г. Ташкент, «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Особые требования к форме представляемой информации не требуются.

Разработал:

Начальник отдела видеонаблюдения

управления сигнализации и связи                                                             Кайимов Ғ.А.