Техническое задание на закупку

Пресса холодной запрессовки буксового узла (роликовых и кассетных) колесной пары грузовых вагонов

для собственных нужд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пресс холодной запрессовки буксового узла (роликовых и кассетных) колесной пары грузовых вагонов.

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Для нужд АО «Узбекистон темир йуллари», для обновления станочного парка предприятий общества

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2025 года производства.

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Согласно нормативно технической документации, технических условий, КД завода изготовителя, «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм)»и по настоящему ТЗ.

Подраздел 1.5 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для холодной запрессовки лабиринтных и внутренних колец цилиндрических подшипников в габаритных размерах 130х250х80 мм, лабиринтных и внутренних колец цилиндрических сдвоенных подшипников в габаритных размерах 130х250х160 мм, кассетных подшипников в габаритах 130х250х160 мм, кассетных подшипников в габаритных размерах 130х230х150 мм, кассетных подшипников в габаритных размерах 150х250х160 мм, в том числе и кассетные подшипники марок LYC, ZWZ, SPZ-BEARING, с регистрацией процесса запрессовки на шейки колесных пар типов РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш грузовых вагонов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Согласно паспорту (конструкторско-технологической документации) и ГОСТ 15150-69

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Автоматизированное управление технологическим процессом производства и контроль качества выпускаемой продукции. Автоматизированный контроль качества в реальном времени каждой единицы выпускаемой продукции. Пресс должен быть оборудован контрольно-измерительными приборами, а также аварийно-блокировочными устройствами.

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не имеются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1.Производственная мощность в одну смену (8 часов): - Пресс холодный запрессовки буксового узла (роликовых и кассетных) колесной пары грузовых вагонов –80 шт; 4.1.2.Требования к материалам для изготовления Пресс холодный запрессовки буксового узла (роликовых и кассетных) колёсной пары грузовых вагонов соответствии сТУ производителя. 4.1.3.Весь процесс производства Пресс холодный запрессовки буксового узла (роликовых и кассетных) колесной пары грузовых вагонов должен проходить в строго контролируемом автоматическом режиме, обеспечивающем стабильно точные размеры, параметры, технические характеристики в соответствии НТД и КД. 4.1.4. Технологические особенности: - режим работы пресса: автоматический, полуавтоматический, ручной. - автоматизированное управление технологическим процессом производства; - пресс холодный запрессовки буксового узла должна производиться в автоматическом режиме; - автоматизированный контроль качества в реальном времени каждой единицы выпускаемой продукции; - пресс должен обеспечить плотность прижима установленных заготовок и отсутствие коробления в местах прижима после завершения операций; - по возможности минимизировать обслуживающий персонал; - обеспечение требований эргономики, ТБ и ОТ; - возможность автоматического оповещения о планово-предупредительном ремонте и самодиагностика приводов, оборудования, комплектующих и узлов. Пресс не должен иметь переналадку гидросистемы при переходе прессовки с шейки ø130 мм на шейку ø150 мм. Конструкция пресса должна предусмотреть: - запрессовка комплекта лабиринтного и внутренних колец; - запрессовка буксового узла в сборе с подшипниками и корпусом буксы; - устройство доставки буксы к монтажному стакану и сменный комплект для запрессовки буксовых узлов на колесную пару РВ2Ш (диаметр 150 мм.); - применять встроенных, стандартных, компактных гидростанций малой мощности, управляемых программируемым контроллером для снижения энергопотребления и увеличение межсервисный период станций. Пресс должен иметь автоматизированную систему управления с дисплеем, на котором должен отображаться график усилия запрессовки в реальном времени, составляемый индивидуально на каждую запрессовку. Системой управления предусмотреть: - формирование и выявление на печать паспорта запрессовки (исключено возможность повторного использования графика усилия запрессовки), что в свою очередь гарантирует соблюдение регламента процесса запрессовки, не допускается выдача бракованных колёсных пар в эксплуатацию; -автоматический режим работы, который исключает возможность возникновения ошибок оператора; -автоматическая остановка и блокировка системы в случае возникновения аварийных и внештатных ситуаций и сообщение о них. При этом все механизмы пресса с помощью полуавтоматического режима управления могут быть возвращены в исходное состояние. Это обеспечивает безопасность работы с оборудованием. Технические характеристики пресса должны отвечать следующим: Номинальное усилие, развиваемое прессом - для посадки на ось с диаметром шейки 130 мм 245,4÷294,3 (25-30) кН(тс) - для посадки на ось с диаметром шейки 150 мм 343,4÷392,4 (35-40) кН(тс) Рабочая скорость напрессовки от 2,5 до 4 мм/с Рабочее давление в главном гидроцилиндре при запрессовке подшипника на ось: - с шейкой диаметром 130 мм 10,8÷12,8 (105÷125) Мпа(кгс/см2) - с шейкой диаметром 150 мм 14,8÷16,8 (145÷165) Мпа(кгс/см2) Напряжение питания схем управления 24 В Установленная мощность электрооборудования, не более 7 кВт Номинальная вместимость гидросистемы 80 л Рабочий диапазон рабочей жидкости +10….+55 °С Марка применяемого масла И-20А Напряжение питающей сети 380 В Частота питающей сети 50 Гц Габаритные размеры, не более (ДхШхВ) 4250х1350х3000 мм Масса, не более 3500 кг Средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч Средний срок службы, не менее 10 лет

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требуется предоставить сертификаты качества на основные узлы и механизмы. Требуется предоставить информацию о сроке службы установки.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не имеются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка каждой упакованной установки должна соответствовать нормативно технической документации завода-изготовителя и в соответствии с ГОСТ 14192-96 и ГОСТ 28148-89 /ИСО 3461-88;

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка производится по ГОСТу 7599-82 или аналогичным стандартам на оборудование.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товаров осуществляется по количеству и качеству в соответствии с товаросопроводительными документами, нормативно техническими документами завода-изготовителя и сертификатом качества

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт, инструкция по эксплуатации. Паспорта и инструкции по эксплуатации на все основные комплектующие.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка должна осуществляться методами исключающие порчу оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно осуществляться методами исключающие порчу оборудования в соответствии с ГОСТ 7599-82

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, неукомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, поставщик обязан устранить дефекты, доукомплектовать, а в случае невозможности устранения дефектов заменить продукцию на новую после получения письменного уведомления покупателя. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования, а также требования к безопасности в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать техническим нормам завода изготовителя. Оборудование должно быть спроектировано и изготовлено в соответствии с: Директива о машинном оборудовании 2006/42/CE или аналогичным стандартам

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативно-техническим документациям и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявки (в количестве 2 компл.), поставка товара в течении 180-дней со дня с момента заключения контракта, - железнодорожным транспортом на условиях CIP станция назначения Сергели АО «Узбекистон темир йуллари» код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175 -отгрузка автомобильным транспортом Республики Узбекистан, г. Ташкента, массив Сергели, ул. Проектная Г-24, таможенный склад ООО «Темирйултаъмин», номер склада 1726/0058 -авиатранспортом Республика Узбекистан, г. Ташкент «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова. Грузополучатель управление «Темирйултаъмин» при АО «Узбекистон темир йуллари»

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к шефмонтажу

Шеф-монтажные работы, наладка и пуск оборудования в эксплуатацию должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией с учетом требований заводов-изготовителей, техническими условиями или инструкциями по эксплуатации оборудования.

Подраздел 16.2 Требования к пуско-наладке

Пусконаладочные работы, должны быть выполнены после завершения монтажных работ, включающие проверку, настройку и испытания оборудование с целью обеспечения параметров и режимов, заданных технической документацией.

Подраздел 16.3 Обучение персонала

Персонал (в составе начальника группы и не менее двух специалистов) должны быть обучены техническим инструктажам, по правилам эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования