Техническое задание на закупку

автоматизированный комплекс вибродиагностики подшипников буксовых узлов колёсных пар грузовых вагонов

для собственных нужд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплекс диагностики буксовых узлов колёсных пар грузовых вагонов

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Для использования при ремонте грузовых вагонов

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2025 года производства.

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Соответствие техническим нормативным документациям завода изготовителя

Подраздел 1.5 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования при ремонте грузовых вагонов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Согласно паспорту (конструкторско - технологической документации) и ГОСТ 15150-69

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Не имеются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не имеются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Установка предназначена для диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов. Стенд выполняет следующие функции: - - разгон и вращение колёсной пары с рекомендуемой частотой, как в прямом, так и в обратном направлении; - - отображение текущего значения частоты вращения; - - определение технического состояния буксовых узлов и выдачу результатов в виде Годен/Брак; - - отображение спектров сигналов c датчиков вибрации; - - прослушивание сигналов с датчиков вибрации; - - автоматическое сохранение результатов диагностирования в базу данных комплекса с возможностью их дальнейшей обработки и передачи; - - формирование отчёта о техническом состоянии буксовых узлов; - - получение отчётов за установленный период; - - тестирование систем измерения и управления при запуске программного обеспечения, а также по запросу оператора. Основные технические характеристики комплекса диагностики приведена в таблице 1 Таблица 1. Наименование параметра; Значение. Количество каналов измерения частоты вращения, не менее, шт; 1. Количество каналов измерения напряжения с датчиков вибрации, не менее, шт.; 2. Частота вращения колёсной пары, не более, об/мин; 600. Время стабилизации частоты вращения колёсной пары, не более, мин; 3. Грузоподъёмность платформы, не более, кг; 3500. Рабочий ход платформы, не более, мм; 210. Максимальное усилие осевого нагружения, не более, кН; 5. Ход механизма осевого нагружения, не более, мм; ±25. Давление подводимого воздуха, не менее, кПа (кгс/см2); 500 (5,0). Напряжение питающей сети, В; 380±38. Частота питающей сети, Гц; 50±1. Потребляемая мощность, не более, кВт; 7,5. Габаритные размеры стенда, не более, мм; 3000х2100х1610. Габаритные размеры пневмораспределительного шкафа, не более, мм; 740х370х1050. Габаритные размеры блока управления, не более, мм; 800х800х1700. Масса, не более, кг; 2470. Канал измерения частоты вращения должен состоит из датчика частоты вращения (оборотов), блока обработки и контроля (БОК) и соединительного кабеля. Характеристики канала приведены в таблице 2 Таблица 2 Диапазон измерения; Дискретность измерения; Предел допускаемой относительной погрешности, %, не более. от 75 до 2400 об/мин; 0,1 об/мин; ±0,5. от 1,25 до 120 Гц; 0,01 Гц. Канал измерения напряжения должен состоит из датчиков вибрации, блока обработки контроля и соединительного кабеля. Характеристики канала приведены в таблице 3 Таблица 3 Измеряемый параметр; Диапазон измерения; Дискретность отчёта; Предел допускаемой абсолютной погрешности, В, не более. Постоянное напряжение; от - 9 до + 9 В; 0,001 В; ±(0,02*¦U¦+0,02). от 1 до 19 В; 0,001 В; ±(0,02*¦U-10¦+0,02). Среднеквадратическое значение переменного напряжения; от 1 до 100 мВ; 0,01 мВ; ±(0,05*U+0,0002). от 1 до 1000 мВ; 0,1 мВ; ±(0,02*U+0,001). от 0,001 до 7 В; 0,001 В; ±(0,02*U+0,01). Примечания: 1) Постоянное напряжение, амплитуда напряжения переменного тока или их суммарное значение должны находиться в пределах [-9; +9] В или [1; 19] В в зависимости от выбранного режима работы тракта. 2) Диапазон измерения постоянного напряжения выбирается автоматически в зависимости от выбранного режима работы тракта. В комплекс диагностики должен входит: собственно стенд, пневмошкаф, шкаф управления, датчики вибрации, датчик частоты вращения, комплект соединительных кабелей и пневмотрубок. В состав шкафа управления должен входит: промышленный компьютер, сенсорный монитор, блок бесперебойного питания, блок обработки и контроля комплекса диагностики. Напряжение питающей сети 220 В, 50Гц.

Подраздел 4.2. Требования к надёжности

Требуется предоставить сертификаты качества на основные узлы и механизмы. Требуется предоставить информацию о сроке службы установки.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не имеются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка каждой упакованной установки должна соответствовать нормативно технической документации завода-изготовителя и в соответствии с ГОСТ 14192-96

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка и транспортировка производится по ГОСТу 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товаров осуществляется по количеству и качеству в соответствии с товаросопроводительными документами, нормативно техническими документами завода-изготовителя и сертификатом качества

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения и паспорт (с отметкой о приемке Отдела Технического Контроля)

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно соответствовать требования ГОСТ 23216-78

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 23216-78

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, неукомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, поставщик обязан устранить дефекты, доукомплектовать, а в случае невозможности устранения дефектов заменить продукцию на новую после получения письменного уведомления покупателя. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования, а также требования к безопасности в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать техническим нормам завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативно-техническим документациям и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан. А также ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявки (в количестве 5 компл.), поставка товара в течении 180-дней со дня с момента заключения контракта, - железнодорожным транспортом на условиях CIP станция назначения Сергели АО «Узбекистон темир йуллари» код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175 -отгрузка автомобильным транспортом Республики Узбекистан, г. Ташкента, массив Сергели, ул. Проектная Г-24, таможный склад ООО «Темирйултаъмин», номер склада 026/0083 -авиатранспортом Республика Узбекистан, г. Ташкент «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова. Грузополучатель управление «Темирйултаъмин» при АО «УТЙ»

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к шефмонтажу

Шеф-монтажные работы, наладка и пуск оборудования в эксплуатацию должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией с учетом требований заводов-изготовителей, техническими условиями или инструкциями по эксплуатации оборудования.

Подраздел 16.2 Требования к пуско-наладке

Пусконаладочные работы, должны быть выполнены после завершения монтажных работ, включающие проверку, настройку и испытания оборудование с целью обеспечения параметров и режимов, заданных технической документацией.

Подраздел 16.3 Обучение персонала

Персонал (в составе начальника группы и не менее двух специалистов) должны быть обучены техническим инструктажам, по правилам эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования